Декоративно оцветяване с перлено-копринен ефект, миещо се, за интериорно приложение

Едно пътуване за преоткриване ароматите на далечни земи, в екзотичните пазари на Ориента, по пътищата, преминати от Марко Поло.

FILI D’ORIENTE SETE представлява декоративно финално покритие, което пресъздава мекотата и отблясъците на скъпите тъкани, игрите на багрите и светлината, придаващи екзотично очарование на околната среда в дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FILI D’ORIENTE SETE представлява декоративно оцветяване със сатенен ефект, на основата на акрилни смоли, подбрани инертни пълнители и специфични запълващи вещества с перлен ефект, който придава на повърхността, върху която се полага, един приятен мек, копринен декоративен ефект. Продуктът е напълно измиваем и много устойчив на изтриване, с отлична прилепваща способност върху всички видове повърхности.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

FILI D’ORIENTE SETE поради своя естетичен аспект е подходящ в декорацията на интериора на обществени сгради, магазини, барове, битови помещения и за всички повърхности, където се изисква декоративно финално покритие с висока художествена стойност, съчетана с идеална възможност за миене и водоотблъскване. Продуктът показва отлична характеристика на сцепление и може да бъде използван за непоглъщащи стени или повърхности, като врати, платмасов материал и метални повърхности, стига да са леко грапави.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

ВЪРХУ СТЕННИ НОСЕЩИ ОСНОВИ

Да се полага върху почистени, изсушени и без наличие на влага носещи основи. Старателно да се изчеткат повърхностите, а където е необходимо, да се подравнят и изгладят с PLASTUC или STUCCO IN POLVERE MP.  Върху нови носещи основи или стари бои, намиращи се в добро състояние, както и с добро сцепление, стига да са поглъщащи, да се положи една ръка от PRIMER A, нанесен по начин, че да се постигне пълното насищане на повърхността, с цел да се заздрави подложния слой и да се придаде добра степен на сцепление. Старите бои, които не са добре закрепени, трябва да се свалят. Върху акрилни оцветявания или стари боядисвания, намиращи се в добро състояние и имащи отличено сцепление, да се нанесе направо продукта, след като се почисти много добре от прах и замърсявания. Да се положи една подложна ръка с ACRILITE, оцветен както следващия финален слой, след което да е пристъпи към нанасянето на FILI D’ORIENTE SETE, в една или две ръце, като първата се разреди с вода до 5 %, а последната ръка – без да се разрежда, с помощта на подходящ велурен валяк с къс косъм или чрез пръскане с апаратура HVLP (висок въздушен обем при ниско налягане), както и посредством четка от полиестерни фибри – за по-малки площи.

ВЪРХУ ДЪРВО

Върху ново дърво да се нанесе една ръка от импрегнираща подложка и една ръка „Sottosmalto” (подложен слой под емайлно покритие), след което да се положат, върху добре изсушената и изгладена повърхност, две ръце от FILI D’ORIENTE SETE, неразреден.

ВЪРХУ ЦИНК И ЛЕКИ СПЛАВИ

Да се измият и обезмаслят повърхностите посредством абразивна гъба с разтвор от вода, амоняк и миещ препарат, след което да се нанесат две ръце с FILI D’ORIENTE SETE, от които първата – разредена до 5 - 10 %, а следващата неразредена.

ВЪРХУ PVC И ПЛАСТМАСОВИ МАТЕРИАЛИ

Да се зашкури повърхността, да се почисти от прах и замърсявания, след което да се нанесе продукта, както бе посочено по-горе.

ПРЕПОРЪКИ:

- Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.

- Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).

- Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.

- Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.

- Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.

- Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.

- Като се имат предвид и други възможни ситуации на интервенция, в случай на необходимост да се потърси нашата техническа асистенция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С	повърхностно – 1 час, за нанасяне на боя – 4 - 5 часа.

РАЗХОДНА НОРМА	100 ml/m2 за ръка

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:	1.050 ± 0.05 kg/l

СУХ ОСТАТЪК ПРИ 105º C:	49 % ± 1 %

P.V.C. (Обемна концентрация

на пигмента):	17 %

УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗТРИВАНЕ:	Клас 1 EN 13300

pH:	около 8

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:	15 месеца

ВИД НА ИЗСЪХНАЛИЯ ФИЛМ:	гладък, с перленo-сатенен ефект

РАЗРЕДИТЕЛ (за пресен продукт):	вода

ЦВЕТОВЕ	„Collezione Perle” 35 цвята

ОПАКОВКА	4 l и 1 l

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

1) Оцветявания за декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2007 г. = 300 g/l,

от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

100 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0834 FILI D’ORIENTE SETE

Полагане на FILI D’ORIENTE SETE, декоративно покритие с мек „сатенен” ефект, на основата на акрилни смоли, с приятно копринено-перлено декоративно въздействие, отлично миещ се и силно устойчив на остъргване продукт, предназначен за декорация на интериори върху всички видове повърхности, за които се изисква декоративно финално покритие с висококачествена стойност, съчетана с отлична възможност за миене и водоотблъскваемост; върху подходящо подготвени повърхности и отлично загладени, се полагат две ръце, от които първата, разредена с вода до 5 %, а последната – незаредена, посредством съответния велурен валяк с къс косъм или чрез пръскане с апаратура HVLP (висок въздушен обем при ниско налягане), като предварително се положи една ръка от PRIMER A, нанесен така, че да се постигне пълното насищане на носещата основа, с цел да се заздрави подложния слой и да се придаде добра степен на сцепление, както и една подложна ръка с ACRILIT, в цвета на последващия финален слой.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica